УДК 537.6/.8

Изучение и сборка бесщёточного

двигателя на примере Мендосинского мотора

Автор: Князева В.И.

ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска

e-mail: ele160174@yandex.ru

Study and assembly of a brushless

motor using the Mendocino motor as an example

Author: Knyazeva V.I.

GBOU Secondary school No. 2 of Neftegorsk

e-mail: ele160174@yandex.ru

Аннотация

Электродвигатель является одним из основных способов применения электрического тока в технических устройствах. Сейчас невозможно представить нашу жизнь без электродвигателей. Они приводят в действие станки, бытовую технику и инструменты, поезда, трамваи и троллейбусы, компьютеры, игрушки и разные подвижные механизмы, устанавливаются на производственных станках. Электрический двигатель — это электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую. Преобразование энергии в двигателях происходит за счет взаимодействия магнитных полей обмоток статора и ротора. Но главной проблемой любого агрегата является сила трения, ведущая к износу деталей. Люди не одно поколение пытаются найти способы уменьшения действия этой силы и упорно ищут им замену, развивая альтернативную энергетику. Мне понравилась идея создания одного из таких двигателей -  Мендосинского мотора. Данное изобретение часто называют солнечным вечным двигателем. У него нет проводов, шлангов или иных кабелей, через которые подводится питание. И если не знать, как он работает, то этот мотор можно назвать фантастическим. Он может вращаться просто так и при этом находиться в левитирующем состоянии.

Это и послужило основанием для актуальности моего исследования.

Annotation

An electric motor is one of the main ways of using electric current in technical devices. It is now impossible to imagine our life without electric motors. They power machine tools, household appliances and tools, trains, trams and trolleybuses, computers, toys and various moving mechanisms, and are installed on production machines. An electric motor is an electrical machine (electromechanical converter) in which electrical energy is converted into mechanical energy. Energy conversion in motors occurs due to the interaction of the magnetic fields of the stator and rotor windings. But the main problem of any unit is the friction force, which leads to wear of the parts. For generations, people have been trying to find ways to reduce the effects of this force and are persistently looking for a replacement for them by developing alternative energy. I liked the idea of creating one of these engines, the Mendocino engine. This invention is often referred to as a solar perpetual motion machine.

Ключевые слова Мотор, солнечная энергия, левитация.

Keywords Motor, solar energy, levitation.

Цель моей работы экспериментальное изучение принципов работы бесщёточного двигателя и создание модели Мендосинского мотора.

Задачи:

1. рассмотреть виды бесщёточных двигателей и историю их создания

2. изучить принцип работы

3. выделить наиболее подходящие варианты

4. подобрать материал для сборки модели

5. собрать пробную схему, на которой провести предварительный эксперимент.

Объект исследования Мендосинский бесколлекторный магнитно-левитационный солнечный двигатель.

Предмет исследования электромагнитное поле двигателя.

ГИПОТЕЗА: бесщёточный двигатель на примере Мендосинского мотора возможно применить не только для демонстрации физических процессов, но и применить по назначению.

Практическая значимость моей работы в том, что собранное своими руками устройство можно будет использовать для демонстрации альтернативного получения электрической энергии на уроках физики и внеурочной деятельности.

Модель простейшего электродвигателя

Чтобы сделать самый простой магнитный двигатель своими руками, Вам понадобятся следующие подручные материалы:

батарейка на 1,5 Вольта; рабочий держатель с контактами для пальчиковой батареи (как на фото); небольшой магнит; кусок эмалированной медной проволоки, диаметром 1 мм (для сборки потребуется не более 80 см);30 см неизолированного провода, диаметром 1 мм.

Подготовив все нужные материалы можно переходить к сборке вечного электродвигателя. Сделать маленький электрический моторчик в домашних условиях не сложно.

Рис.1 Простой электрический мотор

Сборка модели двигателя №1 (по схеме автора)

Сборку модели Мендосинского мотора осуществляла по шагам:

## Шаг 1: выбор материала

Для изготовления ротора нам понадобится:

- Металлический стержень от использованной шариковой ручки диаметром 4 мм (шарик будет играть роль подшипника);

- Термоклей;

- Обмоточная медная проволока диаметром 0,3 мм;

- Четыре солнечных панели 3,3см*6,5см «АК 65*33» (заявленная характеристика 4В, 65mA – реальные измерения показали следующие результаты: 1,72В, 60мА);

- Четыре кольцевых магнита диаметром 1,5 см.

Для основы:

- Доска 8*13см;

- Стеклянная стенка от игрушечного домика;

- Восемь магнитов, кольцеобразных диаметром 2,5см;

- Один сплошной магнит под ротор.

## Шаг 2: сборка

Двигатель будет состоять из вращающегося вала, который удерживается на магнитах, закрепленных друг напротив друга. Питание будут обеспечивать солнечные панели (установленные на вращающейся оси), что генерируют ток, который проходит через катушки ротора.

Ротор из плотного картона, соединённые клеем

Рис.2 Схема двигателя части. Наматывала провод вокруг ротора. 10 витков, держа провод на одной части вала, а потом ещё 10 в другую от вала сторону. Наматывая провод, считала витки. Повторила те же действия, на другой стороне, пересекая первичную обмотку. По 50 витков в каждой катушке. Подключила солнечные батареи (пара батарей и катушка). Солнечные панели подключены встречно параллельно.

Рис.3 Модель №1

## Шаг 3: запуск

Так как добиться идеальности не совсем удалось, запуск пришлось заводить, что называется «с толкача». Первый запуск был осуществлён при солнечном свете на балконе. Проработала модель довольно долго, пока Солнце не скрылось за крышу соседнего дома.

Рис.4 Запуск модели № 1             Рис.5 Строение мотора

Сборка модели двигателя №2 (с изменениями)

В схему бесщёточного электродвигателя решено было внести изменения. Теперь в двигателе постоянные магниты (ротор) вращаются, а катушка провода (статор) не движется. Для определения положения ротора и изменения магнитного поля статора в подходящий момент использовать буду геркон.

Принцип работы  электродвигателя (модель2):
1. Когда магнит №1 находится около геркона, цепь замыкаем, ток подается в катушку, и электромагнит отталкивает постоянный магнит –  ротор начинает вращаться.
2. Когда в результате вращения магнит удаляется, цепь размыкается, но ротор продолжает вращаться из-за инерции.
3. Когда магнит №2 приблизится к геркону, цепь вновь замкнется, и электромагнит вновь оттолкнет постоянный магнит –  ротор продолжит вращаться.

Сборка модели двигателя №2 (с изменениями - доработка)

При работе двигателя внутри геркона возникала искра, что значительно сократило время жизни электродвигателя. Искра образуется из-за того, что геркон напрямую соединен с электромагнитом.

Лучшие результаты получаются при отделении геркона от электромагнита.  Решено было использовать для этих целей транзистор.
Транзистор – небольшое электронное устройство, придуманное в 1947 году. Он состоит из трех слоев полупроводника и бывает двух типов: pnp или npn. Разница между ними только в направлении тока. Транзистор имеет три вывода, известных как база (Б), эмиттер (Э) и коллектор (К). Протекание небольшого тока в переходе база-эмиттер приводит к возникновению много большего тока в переходе коллектор-эмиттер. Поэтому транзистор может усиливать сигнал или работать как ключ.

ИЗМЕРЕНИЯ

Для определения зависимости частоты вращения ротора двигателей от

освещённости световым потоком, падающего на фотоэлементы мотора, был поставлен эксперимент, предусматривающий выполнения двух этапов:

1. Изменение освещённости светового потока.

2. Измерение частоты вращения мотора при различной освещённости.

С помощью программ: «RPM Meter Strobe light» и «Люксомер», которые установила на телефон и выполнила измерения и получила следующие результаты:

| № опыта | Источник света | Освещённость, лк | Частота вращения, об/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Модель 1 | Модель 2 |
| 1. | Лампа (мощностью 100 Вт) | 7000 | 60 | 63 |
| 2. | Дневной свет | 20000 | 75 | 78 |
| 3. | Дневной солнечный свет | 43000 | 91 | 95 |
| 4. | Дневной солнечный свет через собирающую линзу | 80000 | 112 | 118 |

По данным таблицы построила графики зависимости частоты вращения ротора от освещённости:

Вывод: частота вращения ротора находится в прямой зависимости от освещённости светового потока, падающего на фотоэлементы, это значит, что двигатели можно использовать в качестве механического индикатора освещённости.

Испытания двигателей на нагрузку.

МОДЕЛЬ №1

| Опыт | Результат |
| --- | --- |
| Нагрузка в виде маховика | Двигатель модели №1 справился. Маховик вращается будучи одетым на вал ротора. |
| Дальнейшее увеличение нагрузки на вал ротора | Модель №1 остановилась. |

Определение КПД установки. КПД = Апол./ Азатр.*100%

U на обмотке 0,15В

Сопротивление проволоки

R=  ρl/S     = 0,017*2,3/0,28 = 0,139 Ом

Затраченная мощность Рзатр.= U2/ R = 0,152/0,139 = 0,162 Вт. Затраченная работа за 10с

Азатр.= 0,162 *10= 1,62 Дж

Где I –момент инерции вращающегося тела массой m=50г, радиуса r=2,33см=2,33*10-4м.

I=mr2 и  ὼ = 2πⱱ

Полезная работа

Апол.  = Екин.=  ½ I ὼ2= 1/2 mr2 (2πⱱ)2 = 2mr2π2ⱱ2 = 2*0,089*2,332*3,142*10-4 * 1,552=  0,002289Дж

КПД = 0,002289/1,62 = 0,0014= 0,14%

Но этот КПД тратится только на вращение ротора и не более.

Вывод: двигатель не справился с малейшим вмешательством. КПД  собранной модели практически нулевой. Энергию вращения ротора  снять не удалось, разве только на вращение маховика, сидевшего на валу вращающегося ротора.

МОДЕЛЬ №2

Решено было собрать модель автомобиля, работающего на двигателе

Рис.6 Схема сборки модели №2                       Рис.7 Модель № 2

| Опыт | Результат |
| --- | --- |
| Нагрузка в виде маховика | Двигатель модели №2 справился. Маховик вращается будучи одетым на вал ротора. |
| Дальнейшее увеличение нагрузки на вал ротора. Применила модель для поднятия груза на нити | Модель №2 преобразует электрическую энергию в механическую. Следовательно КПД данной модели отличен от нуля. |

Определение КПД установки. КПД = Апол./ Азатр.*100%

Затраченная работа Азатр.  = U I t

Азатр.  = 1,72В * 0,06А * 10с = 1,032Дж (за 10с работы)

Полезная работа Апол.=Епот = mgh

| № | Масса груза | Высота подъёма груза | Епот | КПД | Среднее значение КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,003кг | 0,81м | 0,0243Дж | 2,35% | 2,21% |
| 2 | 0,008кг | 0,29м | 0,0232Дж | 2,25% |  |
| 3 | 0,01кг | 0,21м | 0,021Дж | 2,03% |  |

Вывод: модель №2 справилась с испытаниями, смогла применить установку для поднятия груза на нити. КПД установки составил 2,21%.

Вывод: двигатель не справился с малейшим вмешательством. КПД  собранной модели практически нулевой. Энергию вращения ротора  снять не удалось, разве только на вращение маховика, сидевшего на валу вращающегося ротора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день область применения маломощных двигателей достаточно ограничена. Двигатель модели №1 можно использовать в качестве вентилятора, индикатора освещённости или красивой настольной игрушки. Совместив конструкцию двигателя с накапливающим механическую энергию маховиком, данную систему, возможно, использовать в качестве аккумулятора энергии. Поскольку коэффициент преобразования механической энергии маховика в электрическую достигает 98%, то практически вся накопленная энергия будет сохранена.

При использовании описанной системы в безвоздушных средах аккумулятор способен сохранять накопленный заряд энергии более продолжительное время.

Двигатель модели №2 оказалась более удачной.  КПД составил 2,21%. Как оказалось, этот двигатель проще и надежнее предыдущего. Собрать бесщёточный двигатель всё-таки удалось.

Моя ГИПОТЕЗА: бесщёточный двигатель на примере Мендосинского мотора возможно применить не только для демонстрации физических процессов, но и применить по назначению подтвердилась.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Юнусов Р.Ф. Дистанционный курс «Электродинамика»//Необратимые процессы в природе и технике. Труды девятой Всероссийской конференции МГТУ им. Н.Э.Баумана. Москва: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017, Ч. II, С. 181-184.

2. Юнусов Р.Ф. Электронные курсы на платформе «Blackboard»//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. № 11. С.95-105.URL: http://e-koncept.ru/2016/16242.htm.

3. Физическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1988.

4.Холодов Ю.А. “Человек в магнитной паутине”, “Знание”, Москва, 1972 г.

5.Карцев, В.П. Магнит за три тысячелетия / В.П. Карцев. - М.: Знание, 1986г. – 230 с.

6.Материал из интернета: - https://ru.wikipedia.org

7.Материал из интернета: - http://electrik.info/main/fakty/1276-mendosinskiy-motor-ustroystvo-i-princip-raboty-osobennosti-ispolzovaniya.html