Тренажёр для знакомства с органами управления квадрокоптером

Пудовкин М. А., Чиркин Ю.А.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №19»
 г. Мичуринска Тамбовской области, Россия,

Email: pudovkinmaksim348@gmail.com, jurij271@yandex.ru

Simulator for getting to know the controls of a quadcopter

Pudovkin M. A., Chirkin Yu.A.

Municipal Budgetary Educational Institution

"Secondary School No. 19"

Michurinsk, Tambov region, Russia, 
Email: pudovkinmaksim348@gmail.com, jurij271@yandex.ru

Аннотация

В настоящее время в рамках проекта «Кадры для авиационных беспилотных систем» в школах и учреждениях дополнительного образования учащиеся имеют возможность получить навык управления квадрокоптером. Однако, ограниченное количество полётных зон не способствует быстрому овладению навыками пилотирования, что может служить причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Использование компьютерных симуляторов не является решением данной проблемы, так как поведение коптера в симуляторе не может в полной мере отразить особенности отклика настоящего квадрокоптера на перемещение стиков пульта управления.

Решением проблемы стал тренажёр, позволяющий отработать навыки управления квадрокоптером. Основной частью тренажёра является узел, позволяющий квадрокоптеру имитировать крены, тангажи, вращения, а также взлёт и посадку.

Подвижный узел напечатан на 3D-принтере и крепится к квадрокоптеру с помощью стоек длинных из ремкомплекта.

Особенностью тренажёра является лёгкая масштабируемость, поскольку он изготовлен из недорогих и доступных материалов.

Abstract

Currently, within the framework of the project "Personnel for unmanned aircraft systems" in schools and institutions of additional education, students have the opportunity to gain skills in controlling a quadcopter. However, the limited number of flight zones is not conducive to rapid mastery of piloting skills, which can cause expensive equipment to fail.

Using computer simulators is not a solution to this problem, since the behavior of the copter in the simulator cannot fully reflect the characteristics of the response of a real quadcopter to the movement of the sticks of the control panel.

The solution to the problem was a simulator that allows you to practice your quadcopter control skills. The main part of the simulator is a node that allows the quadcopter to simulate rolls, pitch, rotation, as well as takeoff and landing.

The movable assembly is printed on a 3D printer and is attached to the quadcopter using long racks from the repair kit.

A special feature of the simulator is its easy scalability, since it is made of inexpensive and affordable materials.

Ключевые слова: БПЛА; тренажёр; подручные материалы; операторы БПЛА; кадры для БАС

Keyrwords: UAV; simulator; improvised materials; UAV operators; UAS personnel

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) разрабатывались ещё в прошлом веке, но именно сейчас благодаря техническому прогрессу они вышли на новый уровень. Сами устройства и их компоненты стали меньше, технологии радиосвязи и микроэлектроники позволили решать самые разные задачи, а относительно небольшая стоимость летательных аппаратов сделали их доступными для гражданского сектора и рыночного применения [1].

Актуальность исследования

В связи с принятием национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (до 2030-2035 гг.) [2] стране требуются кадры по управлению БПЛА.
В рамках федерального проекта «Кадры для авиационных беспилотных систем» [3] в школах создаются специализированные классы, направленные на получение и развитие навыков по управлению БПЛА у обучающихся.

Таким образом, обучение учащихся основам управления БПЛА является актуальной задачей в настоящее время.

В сентябре 2024 года в проект вступила наша школа МБОУ СОШ №19 г. Мичуринска, в которой были открыты классы по обучению управлению и эксплуатации БАС. В 2024-2025 учебном году в 12 группах занималось около 150 учащихся.

Рис. 1 Занятие по управлению БПЛА в МБОУ СОШ №19 г. Мичуринска

На начальном этапе выявились существенные проблемы в организации обучения начинающих пилотов.

Имеющаяся одна полётная зона не способна обеспечить достаточное количество времени для отработки навыков управления квадрокоптером у каждого обучающегося, поэтому процесс уверенного управления квадрокоптером растягивается на длительное время. В то же время следствием неуверенного пилотирования являются частые поломки оборудования.

Рис. 2 Запутывание квадрокоптера при контакте с ограждающей сеткой

Использование компьютерных тренажёров не смогло решить данную проблему, так как поведение коптера в компьютерном симуляторе не может в полной мере отразить особенности отклика настоящего квадрокоптера на перемещение стиков пульта управления.

По информации из сети Интернет в 2021 году в Самарском НИУ имени С.П. Королёва был создан учебно-тренировочный комплекс для операторов БПЛА [4]. Комплекс включает в себя программную и аппаратную часть, которая позволяет визуализировать положение коптера, закреплённого в подвижной рамной конструкции согласно поведению модели в компьютерном симуляторе.

Рис. 3 Учебно-тренировочный комплекс для операторов БПЛА Самарского НИУ имени С.П. Королёва и один из его разработчиков

Реализация в школьных условиях данного комплекса не представляется возможным ввиду сложности как технической, так и программной реализации. 
Кроме того, данный тренажёр не позволяет реализовать управление коптером при его движении по вертикали.

По этой причине было принято решение о разработке собственной конструкции тренажёра.

Таким образом, целью работы стало создание тренажёра для знакомства начинающих пилотов с органами управления квадрокоптером.

Для достижения данной цели нужно было решить следующие задачи:

- Проанализировать проблемы, возникающие  при обучении пилотов коптеров

- Проанализировать существующие решения в области исследования

- Разработать конструкцию тренажёра

- Разработать и напечатать 3D-модели деталей

- Собрать прототип установки

- Протестировать тренажёр

- Внедрить тренажёр в учебный процесс МБОУ СОШ №19

- Распространить результаты исследования

Приоритетной задачей при разработке тренажёра была его реализация из недорогих легкодоступных материалов, с тем, чтобы конструкция тренажёра могла быть легко воспроизведена в условиях школьной мастерской.

Изготовление тренажёра потребовало использование следующих инструментов и оборудования:

- Дрель

- Пассатижи

- Отвёртка

- 3D-принтер

- Источник тепла для размягчения пластика (фен паяльной станции)

### Работа по реализации проекта

Конструкция установки должна предоставлять возможность ограниченного перемещения тренажёра по вертикали, а также обеспечивать вращение коптера вокруг оси и выполнение кренов и тангажей. В разработанной конструкции вращения, крены и тангажи обеспечивались узлом, выполненным на основе карданного соединения, а движение по вертикали – перемещением стойки по направляющей трубке.

Направляющая трубка была закреплена в элементе трассы «ворота».

Рис. 4 Направляющая для вертикального перемещения коптера

Карданное соединение было реализовано в программе «Компас 3-D»

Рис. 5 Модель подвижного соединения в программе «Компас 3-D»

Модель разрабатывалась в масштабе 1:1, чтобы исключить возможные неточности, вызванные масштабированием при печати.

Напечатанные на 3-D принтере детали подвижного соединения собирались воедино путём небольшого нагрева феном паяльной станции оснований «вилок».

Собранный карданный узел крепился к коптеру через стойку длинную М3х25 из ремкомплекта квадркоптера.

Рис. 6 Крепление карданного соединения к корпусу квадрокоптера

Рис 7. Внешний вид тренажёра в сборе

Посмотреть работу тренажёра можно по следующей ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/5cr6rAp4jNXhpA

### Технические характеристики тренажёра

Регулируемая длина подвеса тренажёра - 55 см, размеры карданного узла (ДхШхВ) 70х40х55 мм. Технические характеристики квадрокоптера «Геоскан Пионер Базовый» допускают подъём груза, масса которого вместе с модулем захвата составляет более 60г. Масса оборудования тренажёра, устанавливаемого на коптер составляет около 43г, что меньше допустимого и позволяет эксплуатировать коптер в нормальном режиме.

Рис. 8 Масса тренажёра и допустимая паспортная нагрузка на коптер

Созданный тренажёр полностью отвечает поставленной цели и является более доступным для реализации, что следует из его сравнения с имеющимся аналогом.

Сравнительный анализ авторского тренажёра и учебно-тренировочного комплекса для операторов БПЛА Самарского НИУ имени С.П. Королёва

| Сравнительные критерии | Учебно-тренировочный комплекс Самарского НИУ | Авторский тренажёр |
| --- | --- | --- |
| Используемые материалы/детали | Металлические направляющие круглой формы с узлами, обеспечивающими легкоподвижное соединение, … | PLA-пластик, трубка от жалюзи, втулка от катушки с нитками, саморез, шайба |
| Требуемые для изготовления компетенции | Навыки работы на токарном станке, знание низкоуровневого программирования | Навыки создания и печати модели на 3D-принтере |
| Возможности тренажёра | Моделирование вращения, крена и тангажа | Моделирование вращения, крена, тангажа и взлёта |
| Масса | Предположительно, более 1 кг | 43 грамма |
| Связь с симулятором | Есть | Нет |
| Стоимость | ? | Около 220 руб * |

* Максимальная стоимость материалов. С учётом возможного использования имеющихся в наличии материалов стоимость тренажёра будет определяться стоимостью PLA-пластика (около 50 руб)

Проводя сравнительный анализ авторского тренажёра и учебно-тренировочного комплекса для операторов БПЛА Самарского НИУ имени С.П. Королёва можно сделать вывод о преимуществе нашего тренажёра по большему количеству критериев.

Созданный тренажёр уже используется на практике. Кроме обучения начинающих пилотов на занятиях по БПЛА тренажёр был использован на уроках технологии и ОБЗР при изучении тем связанных с БПЛА. квадрокоптером в условиях ограниченного времени, отводимого в учебном плане на знакомство с ним.

Рис. 9 Использование тренажёра в учебном процессе 
МБОУ СОШ №19

По следующей ссылке можно посмотреть как тренажёр используется у учебном процессе МБОУ СОШ №19 г. Мичуринска: https://disk.yandex.ru/d/1IbPhXG2hZz-Ug

Также созданный тренажёр можно использовать для популяризации БПЛА на массовых мероприятиях (фестивалях, выставках, конкурсах, днях открытых дверей …), поскольку он не требует для использования специально огороженных зон и позволит всем желающим попробовать себя в роли пилота.

Анализируя проведённую работу можно утверждать, что цель работы достигнута – создан тренажёр, позволяющий отрабатывать навыки управления квадрокоптером.

Рис. 10 Демонстрация тренажёра на Тамбовском областном чемпионате конструкторских и программных решений в сфере БАС «CyberSkyHack-2024»

### Используемые источники

- Беспилотники: будущее авиации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://synergytimes.ru/learn/bespilotniki-budushchee-aviatsii - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2025)

- Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2023 г.  № 1630-р «Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/3m4AHa9s3PrYTDr316ibUtyEVUpnRT2x.pdf – (Дата обращения: 14.02.2025)

- Паспорт федерального проекта Кадры для Беспилотных авиационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minpromtorg.gov.ru/storage/797ced43-043d-4b4e-b72b-3d36984adbc7/ssp-documents/597d89a7-a2c4-4e3d-b364-65e5c54ed046/983f1435-7c49-43a2-94cc-7dbf3835f1ac.pdf – (Дата обращения: 14.02.2025)

- Ученые из Самарского университета разработали тренажер для операторов беспилотных дронов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.samara.kp.ru/online/news/4189083/ - Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 14.02.2025)